HIDRODINÁMICA DE UNA COLUMNA EMPACADA

PROBLEMA

En una torre empacada se alimentan por la parte superior diferentes flujos de agua propuestos en la tabla siguiente, para cada flujo se alimentan por la base de la torre flujos de aire los cuales se van a incrementar manualmente hasta que se observen inestabilidades hidráulicas del agua que desciende, y del aire que asciende.

Se pide encontrar para cada flujo de agua dos intervalos: el del flujo de aire en kg / h y el de las caídas de presión por unidad de longitud en kgf / (m2 m) a lo largo de la torre, que garanticen la operación a régimen permanente de la columna empacada.

Tabla

Flujos de agua recomendados

5 L / h

7 L / h

9 L / h

12 L / h

15 L / h

MATERIAL Y EQUIPO

- Anillos Raschig de vidrio

- 1 Balanza granataria

- 1 Probeta de vidrio de 500 mL

- 1 Vaso de precipitados de 500mL

- 2 Vernier

- 1 Termómetro de mercurio

- 1 probeta de vidrio de 250 mL

# EQUIPO

- Columna empacada, consultar la Figura 1

# SUSTANCIAS

- Agua con colorante de fluoresceína.

- Aire a presión

SERVICIOS

- Corriente eléctrica

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Purgar la línea de aire a presión antes de alimentar a la columna  empacada

- Verificar que el regulador de aire colocado en el equipo alimente a la columna con presión de un bar.

- Para cambiar el flujo de la mezcla líquida, apagar primero la bomba antes de hacer cambios en las pulsaciones y llenado del émbolo de la bomba.

# DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

| CLAVE | EQUIPO | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Columna empacada | Servicio: Absorción o desorción Operación: Contracorriente Diámetro interno: 5.08 cm Altura empacada:106 cm Material de construcción: Vidrio Empaque: Anillos Raschig de vidrio Plato de soporte: Acero inoxidable Marca: Pignat |
| 2 | Tanque de alimentación | Capacidad:30 litros Lado: 30 cm Altura: 50 cm Material de construcción: Polietileno |
| 3 | Bomba de desplazamiento positivo | Tipo: Dosificadora Accionador: Motor eléctrico a 110 Volts Material de construcción: PTFE (teflón) |
| 4 | Tanque receptor | Servicio: Recibe solución diluida Capacidad: Un litro Diámetro: 8 cm Altura: 45 cm Mat. de construcción: Vidrio, acero inox. |
| 5 | Pierna barométrica | Servicio: Igualar nivel |
| 6 | Tanque receptor | Servicio: Descarga de producto Capacidad: 3 litros Diámetro: 13 cm Altura: 50 cm Material de construcción: Vidrio, acero inoxidable |
| 7 | Manómetro diferencial | Servicio: Indicador de la diferencia de presión de la columna Líquido manométrico: Agua Material de construcción: vidrio |

## Figura 1.  Columna empacada  marca Pignat

DESARROLLO EXPERIMENTAL

PRIMERA PARTE

Calcule las propiedades físicas de los empaques de la columna, para ello, llene las siguientes tablas:

| (1) Peso de la probeta ( g ) |  | 4) Número de empaques en 300 (cm3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (2) Colocar 300 (cm3) de empaques en la probeta | 300 | (5) Volumen de agua para cubrir 300 (cm3) de empaques |  |
| (3) Peso de la probeta y empaques ( g ) |  |  |  |

.

| Diámetro interno de la columna | 5.08 (cm) |
| --- | --- |
| Longitud empacada de la columna | 106 (cm) |

.

| No. de empaque muestra | Do, diámetro externo (cm) | Di, diámetro interno (cm) | L, longitud (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| Promedio |  |  |  |

| Cálculo del área total / pieza de empaque |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ro | Ro=Do2 |  |
| Ri | Ri=Di2 |  |
| Área de las bases | Área de las bases=2×π×RO2−Ri2 |  |
| Área interna | Área interna=π×Di×L |  |
| Área externa | Área Externa=π×Do×L |  |
| Área total / pieza de empaque | Área total=Área de las bases+Área interna+Área externa |  |

.

| Cálculo del peso de los empaques |  |  |
| --- | --- | --- |
| Peso de los empaques | Peso de los emques=Peso de la probeta y empaques− Pesso de la probeta |  |

.

| Cálculo de la fracción de huecos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fracción de huecos | ε=Volumen de aguaVolumen de la probeta |  |

.

| Cálculo de las densidades |  |  |
| --- | --- | --- |
| Densidad aparente | ρaparente=Peso de los empaquesVolumen de la probeta |  |
| Densidad real | ρreal=Peso de los empaquesVolumen de la probeta− Volumen del agua |  |

.

| Cálculo del área superficial específica de los empaques secos / unidad de volumen empacado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Empaques / volumen | Empaques por volumen= NVolumen de la probeta |  |
| a v | aV=Área total × Empaques por volumen cm2empaque×empaquescm3 |  |

.

| Cálculo del área transversal y volumen de la columna vacía |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área transversal de flujo | Área transversal =π×Diámetro22 |  |
| Volumen de la columna | Volumen de la columna= Área transversal× Longitud de la columna |  |

..

| Cálculo del volumen de huecos en la columna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volumen de huecos en la columna | Volumen de huecos en la columna=Volumen de aguaVolumen de la probeta×Volumen de la columna |  |

.

| Cálculo del área transversal de flujo entre los empaques |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área transversal entre empaques | Área transversal entre empaques=Área de la columnaVolumen de la columna×Volumen de huecos |  |

# SEGUNDA PARTE

a) Consultar el anexo para conocer la forma de evaluar los flujos en los rotámetros del agua y del aire

b) Arrancar la compresora y recorrer visualmente la línea de aire hasta la    válvula V-1 de entrada a la columna

c) Purgar el aire que proviene de la compresora antes de alimentarlo a la columna, abrir la válvula del equipo que descarga el aire a la atmósfera. Después fijar una presión de 1 bar en la carátula de la válvula reguladora de aire

d)  Conectar a la energía eléctrica la bomba de alimentación del líquido

e) Verificar que el tanque de alimentación a la columna tenga agua coloreada   con fluoresceína, tomar la temperatura y apuntarla en las Tablas de datos experimentales

f) Alimentar agua con la bomba a los flujos recomendados en el enunciado del problema, para esto ajustar la frecuencia y llenado del émbolo con los controles que se encuentran en su panel frontal

g) Alimentar aire y controlar el flujo con la válvula V-2 abajo del rotámetro  para cada uno de los valores indicados en las Tablas de datos experimentales, tomar su temperatura y apuntarla

h) Calcular los flujos de aire G en (kg / h) a las condiciones del laboratorio. Apuntarlos en las Tablas de datos experimentales

i)  Para cada flujo de agua recomendado encontrar la caída de presión del aire ΔP(entre el domo Pd y el fondo la columna Pf) que genere en alguna sección de la torre una retención del líquido. Dejar de incrementar los flujos de aire cuando se declaren plenamente estas condiciones de punto de carga del líquido en aire. Apuntar en las Tablas de datos experimentales todos los valores  anteriores de ΔP incluyendo el punto de carga.

j) Calcular los cocientes de las caídas de presión entre la longitud empacada ΔP/ L, apuntar los valores en las Tablas de datos experimentales

Tablas de datos experimentales para empaque seco y mojado

Temperatura del agua = ºC Longitud empacada = 106 cm Temperatura del aire = ºC

Flujo de agua = 0  (L / h)

| % aire |  | # G (kg / h) | P domo (cm H20) | P fondo (cm H20) | ΔP (cm H20) | ΔP / L (kgf / m^2 m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |

Flujo de agua = 5  (L / h)

| % aire |  | # G (kg / h) | P domo (cm H20) | P fondo (cm H20) | ΔP (cm H20) | ΔP / L (kgf / m^2 m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |

Flujo de agua = 7  (L / h)

| % aire |  | # G (kg / h) | P domo (cm H20) | P fondo (cm H20) | ΔP (cm H20) | ΔP / L (kgf / m^2 m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |

Flujo de agua = 9  (L / h)

| % aire |  | # G (kg / h) | P domo (cm H20) | P fondo (cm H20) | ΔP (cm H20) | ΔP / L (kgf / m^2 m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |

Flujo de agua = 12  (L / h)

| % aire |  | # G (kg / h) | P domo (cm H20) | P fondo (cm H20) | ΔP (cm H20) | ΔP / L (kgf / m^2 m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |

…

Flujo de agua = 15  (L / h)

| % aire |  | # G (kg / h) | P domo (cm H20) | P fondo (cm H20) | ΔP (cm H20) | ΔP / L (kgf / m^2 m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |

### PARO DEL EQUIPO

1.- Apagar la bomba y desconectarla de la corriente eléctrica.

2.- Cerrar las válvulas del  rotámetro.

3.- Cerrar las válvulas de alimentación de aire, no olvidar apagar la compresora del laboratorio

4.-Verificar que todas las válvulas se encuentren cerradas así como las   conexiones eléctricas desconectadas

CUESTIONARIO:

1.- Cuándo alimenta el aire con empaque seco, ¿observa algún cambio en el comportamiento interno de la columna?

2.- Para un flujo de agua constante, cuando aumenta el flujo de aire ¿observa algún cambio en el comportamiento interno de las corrientes de líquido y del gas en la columna?. Si su respuesta es si, explique en qué consiste el cambio

¿A qué condiciones de caída de presión en la columna y de flujo de aire ocurre este cambio?

3.- ¿Cuál es el flujo de aire máximo que se puede alimentar para cada flujo de agua recomendado?. Explique porqué no es posible alimentar un flujo mayor de aire

4.- Elaborar la gráfica 1 en escala log-log de (ΔP/L Vs. G) para empaque seco

5.- ¿Cómo es la variación de (ΔP/L Vs. G) obtenida para empaque seco?

6.- Hacer la gráfica 2 en escala log-log para cada uno de los flujos de agua recomendados de (ΔP/L Vs. G) sobre la grafica 1 del punto 4.

7.- ¿Cuál es el comportamiento observado en la gráfica del punto anterior?. Comparar estos perfiles con respecto a la obtenida para empaque seco. ¿La pendiente es constante?, ¿Sí o no?, explicar los cambios observados y en qué puntos

8.- ¿Cómo se llaman estos puntos de cambio?

9.- En este caso, ¿De qué depende la caída de presión en la columna?

10.- ¿Es conveniente trabajar la columna cerca de los flujos donde ocurren los cambios bruscos deΔP?, ¿Sí o no?, ¿Por qué?

11.-Elaborar la gráfica 3 en coordenadas logarítmicas para representar los comportamientos de las cantidades de las Tablas de datos experimentales. Colocar en la ordenada G´ 2 (aV /ε3)μL0.2 / (g ρGρL)  y en la abscisa las cantidades (L´ / G´) (ρG /ρL)1/2. Unir con una curvilínea los puntos de mayor ordenada

12- Como resultado de la información obtenida durante todo el experimento asignar un nombre a la curva obtenida en el punto anterior

13.- Cuál es el significado físico de las ordenadas y las abscisas de la gráfica 3

14.- En la gráfica 3 trazar los siguientes datos experimentales de torres empacadas que reporta la literatura para curvas de inundación (6).

| G´ 2(aV /ε3)μL0.2/ (g ρGρL) | (L´ / G´) (ρG /ρL)1/2 |
| --- | --- |
| 2.6 | 0.01 |
| 2.2 | 0.02 |
| 1.2 | 0.05 |
| 0.44 | 0.1 |
| 0.06 | 0.3 |
| 0.01 | 0.7 |
| 0.0045 | 1 |
| 0.0008 | 2 |
| 0.00001 | 7.8 |

Comparar las curvas experimentales con la curva obtenida con los datos    anteriores, explique sus conclusiones

15.- Para un proceso de absorción en esta columna. ¿Qué porciento de los valores de carga recomienda para operar la columna a régimen permanente?

16.- Encuentre usted para cada flujo de agua recomendado en la tabla mencionada en el problema planteado, el intervalo de flujo de aire en (kg/ h) y de las caídas de presión / longitud  en (kgf / m2 m) a través de la torre, que garanticen la operación a régimen permanente de la columna empacada. Se sugiere utilizar la gráfica 2  con ejes coordenados aritméticos.

# NOMENCLATURA

G = Flujo de aire que se alimenta a la columna (kg /h)

ATFE = Área transversal de flujo entre los empaques (m2)

G´ = Flujo de aire por área de flujo a través de los empaques (kg /h m2)

L´  = Flujo de agua por área de flujo a través de los empaques (kg /h m2)

ρG,ρL= Densidad de gas y líquido (kg / m3)

aV  =  Área superficial específica  de los empaques secos / unidad de  volumen empacado o  superficie especifica de relleno (m2 / m3)

ε =  Fracción de huecos

μL= Viscosidad del agua (centipoises)

g = Aceleración de la gravedad 127098720 (m / h2)

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1.- R.E. Treybal, Mass Transfer Operations, McGraw Hill, 1998.

2.- Foust y col. Principios de Operaciones Unitarias, CECSA, 1975

3.- Ernest J. Henley, J.D. Seader.. Operaciones de separación por etapas de equilibrio en ingeniería química. Ediciones Repla, S.A. México D.F. 1990

4- Ernest J. Henley, J.D. Seader.. Separation Process Principles. John Wiley  and Sons, Inc. United States of  America 1998

5.- James R. Welty, Charles E. Wicks, Robert E. Wilson. Fundamentos de transferencia de momento calor y masa. Editorial Limusa, S.A. de C.V. México D.F. 2000

6.- Joaquín Ocón García y Gabriel Tojo Barreiro. Problemas de Ingeniería Química Volumen II, Ediciones Aguilar S.A. Madrid España 1972.

ANEXO

Utilizar los valores que se especifican a condiciones estándar en el rotámetro esquematizado abajo y plantear reglas de tres para  conocer cualquier flujo de aire, después pasar los valores a las condiciones del Laboratorio de Ingeniería Química. No es necesario hacer ningún cálculo para conocer el flujo de la alimentación líquida, la escala junto al rotámetro indica el flujo bombeado a la columna, fijar la parte superior del flotador en el flujo deseado. Aplicar las ecuaciones mostradas abajo para calcular densidades y viscosidades

- Densidad del aire = - 0.0035 T°C + 1.2791  (kg / m3)

- Viscosidad del agua

a = -10.2158, b = 1.7925 x 103, c = 1.773 x 10-2

d = -1.2631 x 10-5

μ = viscosidad del líquido, centipoises

T = Temperatura, en grados Kelvin

- Densidad del agua

a = 0.3471, b = 0.274, n = 0.28571, Tc = 647.13

(temperatura crítica en grados Kelvin)