| Mecanismos de reacción. |  |
| --- | --- |
|  | Se encuentra conformado por una sucesión de reacciones elementales, que al sumarse dan como resultado la reacción global de estudio. Reacción global A→2D R1 2D→C+E R2 E→B+C R3 A→B+2C En el mecanismo de reacción se establecen las etapas en donde los reactantes se consumen (especie A en R1), los productos se forman (especies B y C en R2 y R3) y donde también puede dar lugar a la presencia de especies intermediarias (especies D y E), que se forman en una reacción para posteriormente consumirse, sin que esta especie aparezca en la reacción global. En cada mecanismo de reacción debe de identificarse el rol que desempeña cada especie química participante: reactante, producto o especie intermediaria. Método de etapa determinante. - Reacción química cuya rapidez de reacción es “lenta” con respecto a la rapidez de las demás reacciones involucradas en el mecanismo. - La reacción “lenta” determina la rapidez total del sistema de reacciones. - Las demás reacciones química son “rápidas” y se considera que todas alanzan el equilibrio rápidamente. rformación de productos=rformación de reactantes - Todas las reacciones del mecanismo son elementales. Método de la aproximación del estado estacionario. - En este método no hay reacciones químicas lentas ni rápidas. - La concentración de especies intermediarias es significativamente menor comparada con la concentración de reactantes o productos. - El cambio de la concentración de especies intermediarias con respecto del tiempo es cero, debido a que estas especies reactivas se consumen inmediatamente después de haberse formado. rformación=rconsumo - Todas las reacciones del mecanismo son elementales. |