| Mecanismos de reacción con paso limitante |  |
| --- | --- |
|  | Suelen usarse dos métodos para obtener una deducción exacta de una ecuación cinética, esto derivado de las dificultades matemáticas para tratar un sistema de varias ecuaciones diferenciales acopladas: - La aproximación de la etapa de la rapidez determinante o aproximación de equilibrio. - Aproximación del estado estacionario. El mecanismo de reacción consta de una o más reacciones reversibles que permanecen cercanas al equilibrio durante la mayor parte de la reacción, seguidas de una etapa limitante relativamente lenta, la cual, a su vez, es seguida por una o más reacciones rápidas. Para un mecanismo de reacción de la forma AkAI IkIP Ecuaciones diferenciales acopladas d[A]dt=-kAA d[I]dt=kAA-kII d[P]dt=kII Integración, asumiendo que I0=0=P0 d[A]dt=-kAA A=A0e-kAt d[I]dt=kAAkA0e-kAt-kII I=kAkI-kAA0e-kAt-e-kIt Finalmente, de la relación estequiométrica A0=A+I+P resulta: P=A01+kAe-kIt-kIe-kAtkI-kA Casos particulares: - El intermedio se genera rápidamente y desaparece lentamente kA≫k1→e-kIt≫e-kAt r=d[P]dt=kII=-d[I]dt - El intermedio se general lentamente y desaparece rápidamente kA≪k1→e-kIt≪e-kAt r=d[P]dt=kAA=-d[A]dt En ambos casos uno de los pasos del mecanismo es considerablemente más lento que el otro, por lo tanto, la rapidez de reacción se podrá definir en función del paso más lento, además las concentraciones de las especies relacionadas con el equilibrio están en equilibrio debido a su rápida formación. |